Detalhe dos requerimentos técnicos para eventos de LACNIC

Os requerimentos de conectividade, em termos gerais, requerem de uma conexão à Internet de pelo menos 1 Gbps. Valoriza-se um link de backup da mesma capacidade, de preferência com outro provedor, já que será usado como backup.

O link à Internet para os participantes do evento deverá ser independente do acesso à Internet do hotel onde o evento é realizado e é requerida a desativação da rede sem fio própria do hotel, nas áreas em que exista a cobertura sem fio de LACNIC.

- Detalhe de Conectividade

- Uma conexão à Internet de pelo menos 1 Gbps simétrica com suporte IPv4 e IPv6 nativo e um link de backup de características semelhantes com outro provedor.

- Valoriza-se o fornecimento de conectividade nos quartos para os participantes hospedados no hotel sede, com os mesmos SSID anunciados nos espaços do evento e através do link à Internet contratada.

- É requerido endereçamento público IPv4 e IPv6 para a rede toda. Não deverão ser usadas tecnologias de translação (NAT) nem outro tipo de filtragem de pacotes.

- Tráfego de prefixos PI de LACNIC (IPv4 e IPv6) usando BGP.

- LACNIC tem prefixos IPv4 e IPv6, bem como número de sistema autônomo:

- IPv4: 45.6.248.0/2 e 200.0.86.0/23

- IPv6: 2001:13c7:7003::/48

- ASN: 28002

- Os anúncios devem ser feitos desde a rede do evento e não ancorados à rede do provedor.  O AS de origem deve ser o 28002.

- Infraestrutura

- Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)

- É necessária a instalação de uma UPS dimensionada apropriadamente para que suporte possíveis interrupções de energia que afetem os equipamentos instalados para o evento. Estes equipamentos incluem os dois servidores, roteadores, switches, pontos de acesso e todo equipamento de adicional a estes que for requerido para o normal fornecimento dos serviços de rede.

- Serviços

- Contato permanente com suporte técnico de provedores de conectividade além de fornecer informações de contato (telefone celular, correio eletrônico, etc.)

- Disponibilidade de contato técnico no local para suporte de infraestrutura e conectividade.

*Atualizado 15/08/2019